ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН – ВРЕМЯ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Продолжается зимний пожароопасный период, в связи с чем в Алтайском крае наблюдается рост числа пожаров и гибели в них людей, в том числе несовершеннолетних. Основными причинами возгораний является несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электронагревательных приборов.

Правила эксплуатации печного отопления:

- печи и их дымоходы тщательно проверьте, очистите от сажи и отремонтируйте;

- не применяйте открытый огонь для отогревания замерзших труб отопления и водоснабжения, а также в чердачном и подвальном помещениях;

- не позволяйте малолетним детям самостоятельный розжиг печей;

- на сгораемом полу напротив топливника печи имейте прибитый металлический лист размером 50х70 см, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов;

- не располагайте близко к печи мебель, ковры – они могут загореться;

- не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи;

- для исключения каких-либо нарушений при устройстве или ремонте отопительных печей допускайте к работе только тех лиц, которые имеют квалификационное удостоверение.

Правила эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

- электропроводку и электрооборудование необходимо содержать в исправном состоянии;

- монтаж и ремонт производить только с помощью электромонтера;

- для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предохранители только заводского изготовления;

- электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления;

- электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов;

- не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели;

- не сушите одежду и другие сгораемые материалы над электронагревательными приборами;

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы;

- эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена;

- не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными электроприборами, обогревательными приборами.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, не выполняющий правила пожарной безопасности. Пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его последствиях!

Начальник отдела ГО ЧС и МР

Администрации Солтонского района                                                                    М.В. Антипов